Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski.

Kierunek: Mechatronika.

Obowiązuje od roku akademickiego 2025/26.

I funkcja - Elektrotechnika, elektronika i inżynieria sterowania na poziomie operacyjnym.

- Monitorowanie działania urządzeń elektrycznych, elektronicznych i systemów sterowania.

- Wyjaśnij zasady działania rozdzielnicy okrętowej. Jakie są typowe aparaty stosowane w rozdzielnicach?

- Jakie są zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV?

- Omów budowę i zasadę działania transformatora trójfazowego. Jakie są grupy połączeń?

- Jakie są typowe uszkodzenia silników asynchronicznych i metody ich diagnozowania?

- Jakie są zasady eksploatacji i konserwacji akumulatorów okrętowych?

- Jakie są zasady doboru kabli okrętowych do instalacji elektrycznej?

- Wyjaśnij zasadę działania wyłącznika różnicowoprądowego.

- Jakie są typowe przyczyny powstawania łuku elektrycznego i sposoby jego gaszenia w urządzeniach niskiego i średniego napięcia?

- Jakie są różnice między silnikiem synchronicznym a asynchronicznym?

- Jakie są zasady eksploatacji prądnicy synchronicznej na statku?

- Opisz proces synchronizacji i pracy równoległej prądnic okrętowych. Jakie są metody synchronizacji?

- Monitorowanie działania systemów automatyki i sterowania urządzeniami pomocniczymi 
i napędem głównym.

- Wyjaśnij zasadę działania regulatora PID i metody doboru jego nastaw.

- Jakie są funkcje systemu automatyki zespołu prądotwórczego?

- Opisz strukturę typowego układu automatyki kotła parowego.

- Jakie są zasady programowania sterowników PLC w języku drabinkowym?

- Jakie są różnice między układami regulacji cyfrowej i analogowej?

- Jakie są funkcje sterownika PLC w systemie automatyki okrętowej?

- Wyjaśnij zasadę działania układu regulacji kaskadowej.

- Jakie są typowe zastosowania przekształtników energoelektronicznych na statku?

- Jakie są zasady działania systemu automatyki kotła parowego?

- Jakie są metody identyfikacji modeli obiektów regulacji?

- Monitorowanie systemów kontrolno-pomiarowych.

- Jakie są zasady kalibracji czujników temperatury i ciśnienia?

- Opisz budowę toru pomiarowego dla czujnika Pt-100.

- Jakie są funkcje systemów monitoringu siłowni okrętowej?

- Jakie są zasady pomiarów w obszarach zagrożonych wybuchem?

- Jakie są typowe błędy pomiarowe i sposoby ich eliminacji?

- Jakie są zasady działania torów binarnych z dozorem linii?

- Jakie są typowe czujniki stosowane w systemach pomiarowych na statku?

- Jakie są zasady konfiguracji przetworników pomiarowych z protokołem HART?

- Jakie są funkcje systemów przeciwpożarowych na statku?

- Jakie są zasady pomiaru wilgotności w pomieszczeniach technicznych?

- Omówić cel stosowania i właściwości toru pomiarowego typu 4-20 mA.

- Obsługa komputerów i sieci komputerowych na statku.

- Opisz strukturę sieci komputerowej na statku i jej zastosowanie w systemach automatyki.

- Jakie są funkcje warstw modelu ISO/OSI?

- Jakie są zasady konfiguracji sieci lokalnej na statku?

- Jakie są typowe protokoły komunikacyjne stosowane w automatyce okrętowej?

- Jakie są zasady bezpieczeństwa w sieciach przemysłowych?

- Jakie są różnice między siecią Profibus DP a Industrial Ethernet?

- Jakie są zasady adresowania w sieciach komputerowych?

- Jakie są funkcje stosu TCP/IP w komunikacji okrętowej?

- Jakie są zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem na statku?

- Jakie są zasady konfiguracji terminala sieciowego na statku?

- Posługiwanie się językiem angielskim w pracy oficera elektroautomatyka.

- Jakie są typowe zwroty używane w komunikacji technicznej na statku?

- Jak sporządzić raport z przeglądu urządzenia elektrycznego w języku angielskim?

- Jakie są zasady komunikacji w sytuacjach alarmowych?

- Jakie są wymagania językowe dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej?

- Jakie są typowe zwroty używane w komunikacji z towarzystwem klasyfikacyjnym (klasą) i armatorem?

- Jak sporządzić zamówienie części zamiennych w języku angielskim?

- Jakie są zasady prowadzenia dziennika pracy służby elektrycznej?

- Jakie są wymagania językowe dotyczące komunikacji w sytuacjach awaryjnych?

- Postępowanie w sytuacjach awaryjnych i elementarna znajomość zasad bezpieczeństwa pracy.

- Jakie są procedury ewakuacji siłowni po wykryciu pożaru elektrycznego?

- Jakie działania powinien podjąć ETO przy awarii generatora lub systemu automatyki w sytuacji alarmowej?

- Jakie środki ochrony osobistej należy zastosować podczas pracy na urządzeniach HV?

- Jakie są wymagania dotyczące kontroli sprzętu ochrony osobistej przed wejściem do maszynowni?

- Jakie są zasady przeprowadzania inspekcji GTR na statku w zgodności z ISM Code?

II funkcja - Konserwacja i naprawa na poziomie operacyjnym

- Konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

- Jakie są zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych na statku, w tym przy napięciu powyżej 1 kV? Wymień środki ochrony indywidualnej i procedury bezpieczeństwa?

- Opisz proces konserwacji i naprawy silnika elektrycznego prądu przemiennego. Uwzględnij typowe uszkodzenia, metody diagnostyki oraz dokumentację techniczną?

- Jakie są zasady testowania i kalibracji czujników temperatury i ciśnienia stosowanych w systemach automatyki okrętowej? Jakie urządzenia są do tego wykorzystywane?

- Przedstaw procedurę wymiany uszkodzonego aparatu elektrycznego w rozdzielnicy okrętowej. Jakie kryteria należy uwzględnić przy doborze nowego aparatu?

- Jakie są zasady eksploatacji i konserwacji akumulatorów okrętowych? Uwzględnij różnice między typami kwasowymi i zasadowymi.

- Konserwacja i naprawa systemów automatyki i sterowania głównym napędem oraz urządzeniami pomocniczymi.

- Wyjaśnij sposób działania układów automatycznej regulacji temperatury i lepkości paliwa. Jakie elementy wchodzą w skład tych systemów?

- Jakie są zasady diagnostyki i naprawy układów automatyki systemów energetycznych statku? Podaj przykłady typowych usterek i metod ich usuwania.

- Opisz sposób działania i konserwacji układów zdalnego sterowania silnikiem spalinowym. Uwzględnij funkcje awaryjne i zabezpieczenia.

- Jakie są zasady regulacji układów odpowiedzialnych za synchronizację oraz prawidłowy rozdział mocy czynnej i biernej podczas pracy równoległej?

- Jakie są funkcje systemów monitoringu siłowni okrętowej? Jakie dane są zbierane i jak 
są wykorzystywane w diagnostyce?

- Wyjaśnij integrację automatyki energetycznej z systemem mostka, napędu, ładunkowym.

- Konserwacja i naprawa systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na statku.

- Omów zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych na statku, w tym kontenerów chłodniczych. Jakie są typowe problemy eksploatacyjne?

- Jakie są funkcje automatyki chłodni prowiantowej i ładunkowej? Jakie parametry są regulowane?

- Jakie są zasady eksploatacji systemów wentylacyjnych na statku? Jakie są typowe usterki i sposoby ich usuwania?

- Jakie czynniki chłodnicze są stosowane w okrętowych instalacjach chłodniczych? Jakie są zasady ich uzupełniania i kontroli?

- Opisz budowę i zasadę działania systemów klimatyzacyjnych na statku. Jakie są wymagania eksploatacyjne?

- Konserwacja i naprawa urządzeń pokładowych i przeładunkowych.

- Jakie są zasady konserwacji i naprawy urządzeń cumowniczo-kotwicznych? Uwzględnij napędy, układy sterowania i typowe usterki.

- Opisz budowę i zasadę działania wciągarek szalupowych i trapowych. Jakie są procedury ich testowania?

- Jakie są zasady eksploatacji urządzeń przeładunkowych na zbiornikowcach? Uwzględnij układy pomp, zaworów i systemy gazu obojętnego.

- Jakie są zasady czytania i interpretowania schematów napędów elektrycznych i hydraulicznych urządzeń pokładowych?

- Jakie są procedury naprawy urządzeń pokładowych w zakresie elektrycznym i elektronicznym?

- Konserwacja i naprawa systemów sterowania i bezpieczeństwa w dziale hotelowym

- Jakie są zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń elektrycznych w dziale hotelowym statku (np. windy, kuchnia, pralnia)?

- Jakie są wymagania dotyczące systemów bezpieczeństwa i alarmowych w pomieszczeniach hotelowych na statku?

- Jakie są wymagania dotyczące zasilania urządzeń elektrycznych zainstalowanych w dziale hotelowym w sieci izolowanej nn typu IT?

- Jakie są procedury konserwacji oświetlenia w pomieszczeniach hotelowych? Jakie typy opraw 
są stosowane?

- Jakie są zasady dokumentowania przeglądów i napraw urządzeń hotelowych zgodnie z wymaganiami klasyfikacyjnymi?

III Funkcja - Dbałość o statek i opieka nad ludźmi na poziomie operacyjnym.

- Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska morskiego.

- Wymień główne źródła zanieczyszczeń środowiska morskiego pochodzące ze statków.

- Jakie są techniczne środki zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym na statku?

- Wyjaśnij rolę załogi w proaktywnym zapobieganiu zanieczyszczeniom morza.

- Jakie dokumenty są wymagane do prowadzenia nadzoru nad ochroną środowiska na statku?

- Podaj przykłady urządzeń służących do ochrony środowiska morskiego i opisz ich działanie.

- Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja.

- Jakie są klasy pożarów i jakie środki gaśnicze stosuje się w przypadku pożaru oleju?

- Opisz procedurę ewakuacji statku w sytuacji zagrożenia pożarowego.

- Jakie są podstawowe elementy systemu przeciwpożarowego na statku?

- Jakie działania należy podjąć w przypadku wykrycia pożaru w maszynowni?

- Jakie są zasady organizacji ćwiczeń przeciwpożarowych na statku?

- Ratownictwo i pierwsza pomoc.

- Jakie są podstawowe zasady organizacji ćwiczeń „abandon ship”?

- Wymień wyposażenie środków ratunkowych na statku.

- Jakie są procedury udzielania pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym?

- Jakie są zasady korzystania i technicznej obsługi radiowych środków ratunkowych (EPIRB, SART)?

- Jakie informacje należy przekazać podczas kontaktu z lekarzem przez radio?

- Umiejętności kierownicze i praca zespołowa.

- Jakie są zasady skutecznego kierowania zespołem na statku?

- W jaki sposób należy organizować pracę w siłowni bezwachtowej?

- Jakie są wymagania konwencji STCW dotyczące szkolenia członków załogi?

- Jakie są zasady komunikacji w sytuacjach awaryjnych?

- Jakie są podstawowe konwencje IMO dotyczące organizacji pracy na statku?

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki  Politechniki Morskiej w Szczecinie

dr inż. of. elektr. okręt. Maciej Kozak, prof. PM