Wyciąg Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej w 2013 r. przez P. Spodniewskiego dla Studenckiego Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej 
w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9 w Szczecinie.

Spis treści:

- Cel opracowania.

- Charakterystyka obiektu.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej.

- Potencjalne źródła powstawania pożaru.

- Drogi rozprzestrzeniania się pożaru.

- Czynności zabronione na terenie i w budynkach.

- Podręczny sprzęt gaśniczy - informacje ogólne, sposoby użycia.

- Oznakowanie obiektów w znaki ewakuacyjne oraz bezpieczeństwa pożarowego.

- Alarmowanie.

- Ewakuacja z obiektu.

- Odpowiedzialność pracownicza.

# Cel opracowania

Celem opracowania ibp jest określenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, przybliżenie pracownikom zagadnień bezpieczeństwa pożarowego związanych z profilaktyką pożarową oraz zapoznanie pracowników z zadaniami, które należy zrealizować w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

# Charakterystyka obiektu

Budynek zlokalizowany jest na wydzielonym terenie osiedla akademickiego, na którym znajdują się budynki : SDM Pasat, SDM Korab, budynek dydaktyczny, kryta pływalnia, budynek wielofunkcyjny z salami wykładowymi, stołówką. Studencki Dom Marynarza „KORAB” użytkowany jest głównie jako budynek zamieszkania zbiorowego przeznaczony dla studentów i pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie, częściowo jako baza administracyjna Osiedla Akademickiego.

Obiekt posiada 11 kondygnacji nadziemnych i pełne podpiwniczenie. Wysokość budynku (ok. 32m) zawiera się w przedziale 25-55m dlatego klasyfikuje się je do grupy budynków wysokich – (W).

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z § 209, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.) obiekt SDM KORAB ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V. Łącznie w budynku możliwy jest pobyt do 525 osób.

Budynek wyposażono m. in. w:

- hydranty wewnętrzne - obiekt wyposażony jest w instalację hydrantów wewnętrznych O 52 z szafkami hydrantowymi wyposażonymi w węże płasko składane, które zostały zlokalizowane na ciągach komunikacyjnych w pobliżu klatek schodowych.

- system sygnalizacji pożaru (SSP) - obiekt chroniony jest instalacją SSP. Zabezpieczeniem objęte są wszystkie kondygnacje budynku a centralę usytuowano w pomieszczeniu portierni (przy wejściu głównym). Realizowane jest przesyłanie sygnału do PSP za pośrednictwem operatora monitoringu pożarowego.

- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) – realizowana jest ochrona całkowita obiektu z automatycznym wyzwalaniem komunikatów. Mikrofon „strażaka” w pomieszczeniu portierni (przy wejściu głównym).

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – zabezpieczone wszystkie ciągi komunikacyjne – oprawy z autonomicznym źródłem zasilania.

# Potencjalne źródła powstania pożaru

Do potencjalnych źródeł powstania pożaru należy zaliczyć:

- Nieostrożność, lekkomyślność lub niedbalstwo, na które składają się w szczególności:

  - palenie papierosów i używanie ognia otwartego w miejscach niedozwolonych,

  - wyrzucanie niedopałków papierosów, nie wygaszonych zapałek do koszy z odpadkami materiałów palnych,

  - pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych,

  - używanie płynów łatwo zapalnych przy jednoczesnym paleniu tytoniu lub używaniu w pobliżu otwartego ognia,

  - prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez zachowania właściwych środków bezpieczeństwa pożarowego.

- Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, które są spowodowane:

  - używaniem prowizorycznego sprzętu energetycznego (np. nagrzewającego się, iskrzącego),

  - eksploatowaniem prowizorycznych (zakładanych oraz naprawianych sposobem gospodarczym) instalacji energetycznych oraz urządzeń elektrycznych,

  - złym stanem tablic rozdzielczych instalacji energetycznych, wyłączników, przełączników prądu elektrycznego, itp.,

  - brakiem należytych konserwacji instalacji energetycznych,

  - przeciążeniem sieci energetycznej,

  - naprawianiem bezpieczników sposobem gospodarczym,

  - podpalenia wyładowania atmosferyczne np. brak konserwacji lub uszkodzenie instalacji odgromowej.

  - nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,

  - nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych.

# Drogi rozprzestrzeniania się pożaru

Drogami rozprzestrzeniania się pożarów w obiekcie są:

- systemy technologicznych połączeń pomiędzy pomieszczeniami na terenie obiektu,

- palne elementy wykończenia wnętrz oraz wyposażenia pomieszczeń,

- otwory okienne oraz drzwiowe wykonane z materiałów palnych.

Na zewnątrz palącego pomieszczenia pożar może się rozprzestrzenić przez wszelkiego rodzaju nieszczelności, między innymi poprzez drzwi i okna.

# Czynności zabronione na terenie i w budynkach

Na terenie i w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie zabrania się:

- rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachu o konstrukcji i pokryciu niepalnym, używając do tego celu odpowiednich podgrzewaczy,

- spalania śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,

- przechowywania cieczy łatwo zapalnych i wybuchowych w pomieszczeniach nie przygotowanych technologicznie i technicznie,

- rzucania niedopałków papierosów, zapałek itp. oraz strącania popiołu na podłogi lub do koszy na odpadki,

- opróżniania popielniczek do koszy na odpadki bez upewnienia się, czy wszystkie niedopałki są ugaszone,

- składowania do popielniczek materiałów mogących zapalić się od papierosa lub zapałki,

- składowania materiałów palnych na kaloryferach lub innych urządzeniach grzewczych,

- gromadzenia materiałów palnych powstałych w czasie pracy - należy je usunąć bezzwłocznie po zakończeniu pracy,

- zastawiania jakimikolwiek materiałami czy przedmiotami sprzętu pożarniczego, wyłączników prądu i tablic rozdzielczych energii elektrycznej,

- używania sprzętu pożarniczego do celów nie związanych z ochroną przeciwpożarową,

- przechowywania w szafach nieodpornych na działanie ognia cennej dokumentacji, walorów pieniężnych, magnetycznych nośników informacji itp.,

- używania uszkodzonych odbiorników i instalacji elektrycznej oraz jej naprawianie bez wymaganych uprawnień i kwalifikacji,

- pozostawiania po pracy urządzeń elektrycznych, jak wentylatory, kuchenki, grzejniki elektryczne itp. nie wyłączonych z gniazd sieciowych,

- eksploatacji elektrycznych urządzeń grzewczych w odległości mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych oraz bez stosowania izolatora termicznego, zabezpieczającego przed możliwością zapalenia się podłoża,

- posługiwania się odbiornikami energii elektrycznej (z otwartą spiralą grzewczą dot. urządzeń grzewczych),

- opuszczania pomieszczeń bez upewnienia się, że nie zachodzi obawa powstania pożaru, w szczególności należy sprawdzić czy wyłączono odbiorniki energii elektrycznej, kuchni gazowej, niedopałki papierosów są zalane wodą, zamknięte są otwory okienne,

- palenie tytoniu i używanie ognia otwartego w pomieszczeniach gdzie jest to zabronione pożarniczymi znakami bezpieczeństwa,

- zamykania wyjść ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

- dokonywania innych czynności, które obniżyły by stan bezpieczeństwa pożarowego lub mogłyby przyczynić się do powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru,

- uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do: hydrantów wewnętrznych, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników przeciwpożarowych prądu elektrycznego, tablic rozdzielczych prądu elektrycznego itp.

# Podręczny sprzęt gaśniczy - informacje ogólne, sposoby użycia.

Do prowadzenia skutecznej działalności w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu niezbędne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyż tylko ona pozwala na wszechstronną ocenę elementów, jakie składają się na szeroko rozumiane zjawisko pożaru. Ogólnie rzecz biorąc, spalanie czegokolwiek jest procesem chemicznym, w czasie którego występuje łączenie się materiału palnego z utleniaczem (najczęściej tlenem), podczas, którego wydziela się światło, ciepło i inne produkty spalania. Aby powstał, a następnie rozwijał się proces spalania konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza i źródła zapalenia (bodźca energetycznego). Wynika z tego jednoznacznie, że do przerwania istniejącego już procesu spalania konieczna jest zmiana proporcji składników procesu tj.:

- usunięcie materiału palnego lub uczynienie go (w różny sposób) niepalnym w lokalnie występujących warunkach,

- eliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania (np. chłodzenie układu palnego),

- odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru.

Wymienione wyżej czynności stanowią istotę techniki gaszenia pożaru, przy czym podręczny sprzęt gaśniczy spełnia w tej technice zasadniczą rolę w sytuacjach, kiedy istnieje możliwość ugaszenia pożaru w zarodku tj. w pierwszej fazie jego trwania. Funkcja podręcznego sprzętu gaśniczego polega bądź to na działaniu jednostkowym tj. chłodzeniu materiału palnego, bądź na odcięciu od niego dostępu tlenu, albo te mechanizmy gaśnicze występują jednocześnie.

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się:

- gaśnice i agregaty gaśnicze,

- hydronetki wodne,

- koce gaśnicze,

- hydrant wewnętrzny.

Budynek wyposażony jest w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. W budynku rozmieszczone są gaśnice dostosowane do gaszenia odpowiednich grup pożarów dla występujących w obiekcie zagrożeń.

Gaśnice – są to przenośne urządzenia o masie brutto do 20 kg i masie środka gaśniczego do 12 kg, którego użycie następuje pod wpływem uruchamianego ręcznie wyzwolenia ciśnienia gazu. W zależności od zastosowanego środka gaśniczego gaśnice dzielimy na proszkowe, pianowe oraz śniegowe.

Gaśnica proszkowa – jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak patronu z gazem napędowym. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla).

Gaśnica pianowa – jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak patronu z gazem napędowym. Środek gaśniczy (środek pianotwórczy) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką, w której dochodzi do napowietrzenia i spienienia środka pianotwórczego. Środek wyrzucany jest za pomocą gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla), lub wytworzenie piany wytworzonej w wyniku reakcji chemicznej. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

Gaśnica śniegowa – jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawór i wężyk zakończony dyszą wylotową lub w gaśnicach mniejszych króćcem obrotowym z dyszą. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz oziębiając się do temperatury ok. – 80oC. Sposób użycia gaśnicy (niezależnie od wagi i środka gaśniczego) jest następujący:

- dostarczyć gaśnicę na miejsce pożaru,

- zerwać plombę i zawleczkę blokującą,

- uruchamiamy dźwignię, zbijak lub zawór i kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru.

Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki.

Koc gaśniczy jest to płachta z tkaniny całkowicie niepalnej (włókno szklanego) o powierzchni około 2 m2. Przechowuje się go w specjalnym futerale. Służy do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu powietrza do palącego się przedmiotu.

Sposób użycia: wyjąć koc z futerału, rozłożyć i szczelnie przykryć palący się przedmiot. W przypadku gaszenia ludzi należy osobę przewrócić i przykryć ją szczelnie kocem. Koce gaśnicze można wykorzystywać do przenoszenia ewakuowanego mienia.

Hydrant wewnętrzny - jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy i prądownicę. Może być o średnicy 25 lub 52 mm oraz długości węża 20 m. Hydrant wewnętrzny ma zastosowanie do lokalizacji pożarów w zarodku wszędzie tam, gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę.

Sposób użycia hydrantu jest następujący:

- otworzyć drzwiczki szafki – sprawdzić czy podłączony jest wąż i prądownica,

- rozwinąć odcinek węża w całości, unikać zagięć i załamań,

- skierować strumień wody na ognisko pożaru.

Przy gaszeniu pożaru należy pamiętać o następujących zasadach:

- kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiektu od strony zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka,

- przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół,

- należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów:

  - grupa A - w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewna, papieru, tkanin stosuje się gaśnice proszkowe (wypełnione proszkiem fosforanowym),

  - grupa B - ciecze palne i substancje stałe, topiące się stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe,

  - grupa C - gazy palne np.: propanu, acetylenu, gaz ziemny stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe,

  - grupy D - metale lekkie np.: magnezu, sodu, potasu stosuje się gaśnice proszkowe, ze specjalnym proszkiem gaśniczym przeznaczonym do tej grupy pożarów,

  - grupa F - pożary wrzących cieczy głównie tłuszczy w urządzeniach kuchennych stosuje się gaśnice pianowe ze specjalnym środkiem gaśniczym.

- zbliżać się do pożaru zgodnie z kierunkiem wiatru (wiatr w plecy),

- uruchomić gaśnicę (zgodnie z instrukcją) i skierować środek gaśniczy na źródło ognia z godnie z kierunkiem wiatru. Gaszący nie powinien narażać się na działanie dymu i promieniowania cieplnego,

- pożary powierzchniowe gasić zaczynając od przodu „zawijając”. Bezsensowne jest kierowanie strumienia środka gaśniczego do środka pożaru, bo powoduje to jego rozszerzanie,

- pożary kropli i cieczy spadających gasić od góry do dołu! Płonące ciecze spadają na podłoże i powodują drugi pożar. Zanim nie ugasi się kropli spadających nie można ugasić pożaru na podłodze,

- pożary ścian gasić od dołu do góry. Wznoszące się pionowo do góry ciepło powoduje rozprzestrzenianie się palenia materiału. Ograniczanie rozwoju pożaru do góry może być ograniczone po uprzednim ugaszeniu źródła pożaru,

- wystarczającą liczbę gaśnic do ugaszenia pożaru używać jednocześnie, nie pojedynczo! Wcześniej szybko zgromadzić potrzebną ilość środków gaśniczych w pobliżu źródła ognia. Ważne jest to wtedy, gdy wiemy iż jedna gaśnica nie wystarczy,

- uważać na wtórny zapłon, palne pary mogą ponownie zapalić w przypadku zetknięcia się z nagrzanymi przedmiotami.

# Oznakowanie obiektów w znaki ewakuacyjne oraz bezpieczeństwa pożarowego

Przy ustalaniu rodzaju i rozmieszczeniu tablic bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacyjnego w obiekcie należy uwzględnić wielkość, charakter zagrożenia pożarowego, rozwiązania budowlano-instalacyjne a także sposoby zagospodarowania powierzchni i pomieszczeń.

Przykładowe znaki oraz sposób ich rozmieszczenia przedstawiono w poniższych tabelach:

# Alarmowanie

Każdy kto zauważy pożar lub uzyskał informację o pożarze o obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki i natychmiast zaalarmować:

- PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ - NR TELEFONU 998 lub 112,

Po uzyskaniu polaczenia ze strażą pożarna należy wyraźnie podać:

- gdzie się pali - dokładny adres obiektu i jego nazwę,

- co się pali,

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe,

- nr telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko,

W razie potrzeby zaalarmować:

- STRAŻ POŻARNĄ					998 lub 112

- POGOTOWIE RATUNKOWE 			999 lub 112

- POLICJĘ						997 lub 112

- POGOTOWIE ENERGETYCZNE 			991

- POGOTOWIE WODNOKANALIZACYINE 	994

- POGOTOWIE GAZOWE				992

SYGNAŁEM ALARMOWYM ROZPOCZĘCIA EWAKUACJI BĘDZIE SYGNAŁ NADAWANY Z DZWIĘGOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA.

SYGNAŁ TEN NADAWANY JEST AUTOMATYCZNIE PO URUCHOMIENIU JEDNEGO Z PRZYCISKÓW ROP ROZMIESZCZONYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH  (uruchomienie 2 stopnia systemu sygnalizacji pożaru powoduje m. in. ogłoszenie sygnału o ewakuacji oraz nadanie informacji o pożarze do Komendy Miejskiej

PSP w Szczecinie).

W przypadkach szczególnych alarm powinien być ogłoszony donośnym i wyraźnym okrzykiem "UWAGA, UWAGA OGŁASZAM EWAKUACJĘ"

W POMIESZCZENIU PORTIERNI ZNAJDUJĘ SIĘ TAKŻE MIKROFON "STRAŻAKA" UMOŻLIWIAJĄCY NADAWANIE KOMUNIKATÓW.

# Ewakuacja z obiektu

Ewakuacja z obiektu:

- W przypadku powstania pożaru należy natychmiast powiadomić:

  - współpracowników przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie,

  - pozostały personel obiektu,

  - osoby przebywające w obiekcie.

- Ewakuować się zgodnie z kierunkiem ewakuacji dla wszystkich pomieszczeń,

- Nie stosować silnego naporu na innych ewakuowanych w pomieszczeniach, korytarzach oraz przy wyjściu ewakuacyjnym,

- Nie przewracać krzeseł stolików dla uniknięcia tarasowania drogi ewakuacyjnej,

- Zachować możliwy spokój, nie używać wrażliwych słów powodujących panikę.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zamoczoną w wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.

Do czasu przybycia straży pożarnej - akcję ratowniczo – gaśniczą organizuje Rektor. W razie nieobecności obowiązki te przejmuje upoważniona przez Rektora inna osoba z personelu, a w razie ich nieobecności, każdy kto samodzielnie objął kierownictwo akcji (osoba potrafiąca prowadzić działania w tego typu zdarzeniach, której atutem jest opanowanie i zdecydowanie w działaniu).

W CZASIE AKCJI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ WSZYSTKIE OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE DZIAŁAŃ OBOWIĄZANE SĄ PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ KIEROWNIKOWI AKCJI.

# Odpowiedzialność pracownicza

WSZYSCY PRACOWNICY BEZ WZGLĘDU NA ZAJMOWANE STANOWISKO, PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

- znajomość zagrożenia pożarowego na zajmowanym stanowisku pracy oraz sposobów przeciwdziałania możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,

- znajomość zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,

- orientacja w rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego i wewnętrznej sieci hydrantowej,

- znajomość warunków przeprowadzania bezpiecznej ewakuacji osób i mienia,

- udział w akcji gaśniczo-ratowniczej i podporządkowanie się kierującego akcją,

- udział w szkoleniach przeciwpożarowych,

- niezwłoczne zgłaszanie usterek mogących spowodować pożar osobom uprawnionym do ich usuwania,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obszarze zajmowanego stanowiska.

Ponadto od pracowników wymaga się:

- znajomości obowiązujących przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz kontrolowanie przestrzegania tych przepisów i instrukcji,

- odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych poszczególnych pomieszczeń,

- systematycznego uzupełnianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.